- Fotel obrotowy

o wymiarach:

- wysokość krzesła 825 mm

- szerokość krzesła 610 mm

- głębokość krzesła 620 mm

- szerokość siedziska 470 mm

- szerokość oparcia 400 mm

- szerokość między podłokietnikami 520 mm

- wysokość siedziska 440 mm

- głębokość siedziska 450mm

- wysokość oparcia 410 mm

Fotel wyposażony w mechanizm obrotowy bez regulacji wysokości. Siedzisko wraz z oparciem fotela stanowią jeden element o kształcie kubełka. Oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o łukowym kształcie obejmującym siedzisko i  jest najwyższe w środkowej jego części,  wygląd jak na rysunku rys.1 .

rys. 1 - kształt i wygląd kubełka siedziska

Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic na oparciu i siedzisku . Tapicerka zewnętrzna oparcia z możliwością wykonania w trzech różnych  kolorach tej samej tkaniny. Z tyłu oparcia po środku w pionie tapicerka łączona za pomocą zamka błyskawicznego (wygląd jak na rys. 2). Tapicerka oparcia i siedziska zszywana z kawałków tkaniny, a linie szycia powinny być podkreślone grubszą nicią (stębnówka).

rys. 2 -  tył oparcia z zamkiem błyskawicznym

Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wylewanej trudnozapalnej. Nie dopuszcza się pianki ciętej. Wyraźne  krawędzie boczne oparcia i siedziska określające grubość tych elementów . Grubość siedziska  60 mm, oparcia 50 mm.

Stelaż wykonany ze stalowej rury o średnicy 22 mm malowanej proszkowo jako czteronożna konstrukcja o pająkowatym kształcie, ugięta i połączona pod siedziskiem (wygląd jak na rys. 3). Końcówki nóg zaślepione plastikowymi stopkami wykończonymi filcem.

rys. 3 – stelaż

Fotel tapicerowany tkaniną do obiektów użyteczności publicznej o parametrach:

- Skład: 70% wełna, 20% poliester, 5% poliamid, 5 % inne włókna

- Gramatura: 327 g/m2

- Odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale'a

- Trudnozapalność

- Odporność na piling: 5

- Odporność światło: 4-5

- Odporność na tarcie: na mokro: 4-5, na sucho 5

Kolorystyka:

- tapicerka: min. 20 kolorów do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta.

- podstawa: min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta.

Fotel musi posiadać następujące atesty / certyfikaty:

- Oświadczenie producenta siedzisk, że w danej partii krzeseł zastosuje piankę o właściwościach trudno zapalnych.

- Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą 
ISO 9001:2015 w zakresie stosowania: produkcja i  sprzedaż krzeseł foteli i systemów: biurowych, konferencyjnych, seminaryjnych i recepcyjnych oraz systemów akustyki pasywnej w przestrzeni biurowej – ekrany izolujące i absorbujące hałas.

- Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 w zakresie stosowania: produkcja i  sprzedaż krzeseł foteli i systemów: biurowych, konferencyjnych, seminaryjnych i recepcyjnych oraz systemów akustyki pasywnej w przestrzeni biurowej – ekrany izolujące i absorbujące hałas.

- Tapicerka: Trudnozapalność: wg norm BS 5852, EN 1021-1/2

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wygląd jak na rysunku:

- Stół okrągły

o wymiarach:

- szerokość  blatu fi 80 cm

- szerokość podstawy fi 49 cm

- wysokość 74 cm.

Stolik o lekkiej optycznie konstrukcji musi posiadać:

- okrągła podstawa żeliwna w kolorze czarny o średnicy 49 cm.

- stelaż w formie stalowej kolumny lakierowany proszkowo.

- blat wykonany z blachy o grubości 6mm.

Kolorystyka:

- blat: min. 3 kolorów do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta.

- podstawy: min.5 kolorów do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta.

Stolik musi posiadać następujące atesty/certyfikaty:

- Sprawozdanie z badań zgodności z normami: PN-EN 15372:2016 - wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo – Wymagania dla stołów użytkowanych poza mieszkaniem.

- Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów.

- Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wygląd jak na rysunku:

- Fotel

o wymiarach:

- wysokość krzesła 740 mm

- szerokość krzesła 605 mm

- głębokość krzesła 620 mm

- szerokość siedziska 470 mm

- szerokość pomiędzy podłokietnikami  520 mm

- wysokość siedziska 380 mm

- głębokość siedziska 475 mm

Siedzisko wraz z oparciem fotela stanowią jeden element o kształcie kubełka. Oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o łukowym kształcie obejmującym siedzisko i  jest najwyższe w środkowej jego części,  wygląd jak na rysunku rys.1 .

rys. 1 - kształt i wygląd kubełka siedziska

Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic na oparciu i siedzisku . Tapicerka zewnętrzna oparcia z możliwością wykonania w trzech różnych  kolorach tej samej tkaniny. Z tyłu oparcia po środku w pionie tapicerka łączona za pomocą zamka błyskawicznego (wygląd jak na rys. 2). Tapicerka oparcia i siedziska zszywana z kawałków tkaniny, a linie szycia powinny być podkreślone grubszą nicią (stębnówka).

rys. 2 -  tył oparcia z zamkiem błyskawicznym

Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wylewanej trudnozapalnej. Nie dopuszcza się pianki ciętej. Wyraźne  krawędzie boczne oparcia i siedziska określające grubość tych elementów . Grubość siedziska  60 mm, oparcia 50 mm.

Podstawa malowana proszkowo wykonana z giętego na kształt płozy pręta o średnicy 12 mm. Pręty w dolnej części skrzyżowane przekątnie a płoza rozszerza się ku dołowi (wygląd jak na rys. 3).

rys. 3 – stelaż

Płoza z ślizgami z filcem zapobiegającymi rysowaniu podłoża. Pod siedziskiem przegubowy mechanizm umożliwiający odchylenie tylnej części o +/-12 stopni  o przedniej +/-3 stopnie (rys. 4).

rys. 4 – mechanizm uchylny

Fotel tapicerowany tkaniną do obiektów użyteczności publicznej o parametrach:

- Skład: 70% wełna, 20% poliester, 5% poliamid, 5 % inne włókna

- Gramatura: 327 g/m2

- Odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale'a

- Trudnozapalność

- Odporność na piling: 5

- Odporność światło: 4-5

- Odporność na tarcie: na mokro: 4-5, na sucho 5

Kolorystyka:

- tapicerka: min. 20 kolorów do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta.

- podstawa: min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta.

Fotel musi posiadać następujące atesty / certyfikaty:

- Oświadczenie producenta siedzisk, że w danej partii krzeseł zastosuje piankę o właściwościach trudno zapalnych.

- Świadectwo z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z normą PN-EN 16139:2013_07 , PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 
w zakresie wymiarów, wytrzymałości, trwałości  i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych.

- Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą 
ISO 9001:2015 w zakresie stosowania: produkcja i  sprzedaż krzeseł foteli i systemów: biurowych, konferencyjnych, seminaryjnych i recepcyjnych oraz systemów akustyki pasywnej w przestrzeni biurowej – ekrany izolujące i absorbujące hałas.

- Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 w zakresie stosowania: produkcja i  sprzedaż krzeseł foteli i systemów: biurowych, konferencyjnych, seminaryjnych i recepcyjnych oraz systemów akustyki pasywnej w przestrzeni biurowej – ekrany izolujące i absorbujące hałas.

- Tapicerka: Trudnozapalność: wg norm BS 5852, EN 1021-1/2

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wygląd jak na rysunku:

- Stolik 42x60

o wymiarach:

- szerokość blatu 42 cm

- głębokość blatu 42 cm

- wysokość całkowita 60 cm.

Stolik musi posiadać:

- Blat o kształcie kwadratu  z zaokrąglonymi narożnikami wykonany z płyty HPL o grubości 10mm.

- Podstawę malowaną proszkowo wykonaną z giętego na kształt płozy pręta o średnicy 12 mm. Pręty w dolnej części skrzyżowane przekątnie a płoza rozszerza się ku dołowi.

- Płozę z ślizgami z filcem zapobiegającymi rysowaniu podłoża.

Kolorystyka:

- blat: min. 2 kolorów do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta.

- podstawa: min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta.

Stolik musi posiadać następujące atesty/certyfikaty:

- Świadectwo z badań zgodności z normami: PN-EN 1730-2013_04, Meble -- Stoły -- Metody badania stateczności, wytrzymałości i trwałość, PN-EN 12521:2016_02 Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla stołów mieszkaniowych

- Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą 
ISO 9001:2015 w zakresie stosowania: produkcja i  sprzedaż krzeseł foteli i systemów: biurowych, konferencyjnych, seminaryjnych i recepcyjnych oraz systemów akustyki pasywnej w przestrzeni biurowej – ekrany izolujące i absorbujące hałas.

- Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 w zakresie stosowania: produkcja i  sprzedaż krzeseł foteli i systemów: biurowych, konferencyjnych, seminaryjnych i recepcyjnych oraz systemów akustyki pasywnej w przestrzeni biurowej – ekrany izolujące i absorbujące hałas.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wygląd jak na rysunku:

- Stolik  57x50

o wymiarach:

- szerokość blatu 57 cm

- głębokość blatu 57 cm

- wysokość całkowita 50 cm.

Stolik musi posiadać:

- Blat o kształcie kwadratu  z zaokrąglonymi narożnikami wykonany z płyty HPL o grubości 10mm.

- Podstawę malowaną proszkowo wykonaną z giętego na kształt płozy pręta o średnicy 12 mm. Pręty w dolnej części skrzyżowane przekątnie a płoza rozszerza się ku dołowi.

- Płozę z ślizgami z filcem zapobiegającymi rysowaniu podłoża.

Kolorystyka:

- blat: min. 2 kolorów do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta.

- podstawa: min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta.

Stolik musi posiadać następujące atesty/certyfikaty:

- Świadectwo z badań zgodności z normami: PN-EN 1730-2013_04, Meble -- Stoły -- Metody badania stateczności, wytrzymałości i trwałość, PN-EN 12521:2016_02 Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla stołów mieszkaniowych

- Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą 
ISO 9001:2015 w zakresie stosowania: produkcja i  sprzedaż krzeseł foteli i systemów: biurowych, konferencyjnych, seminaryjnych i recepcyjnych oraz systemów akustyki pasywnej w przestrzeni biurowej – ekrany izolujące i absorbujące hałas.

- Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 w zakresie stosowania: produkcja i  sprzedaż krzeseł foteli i systemów: biurowych, konferencyjnych, seminaryjnych i recepcyjnych oraz systemów akustyki pasywnej w przestrzeni biurowej – ekrany izolujące i absorbujące hałas.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wygląd jak na rysunku:

- Stolik  80x53

o wymiarach:

- szerokość blatu 80 cm

- głębokość blatu 80 cm

- wysokość całkowita 53 cm.

Stolik musi posiadać:

- Blat o kształcie kwadratu  z zaokrąglonymi narożnikami wykonany z płyty HPL o grubości 10mm.

- Podstawę malowaną proszkowo wykonaną z giętego na kształt płozy pręta o średnicy 12 mm. Pręty w dolnej części skrzyżowane przekątnie a płoza rozszerza się ku dołowi.

- Płozę z ślizgami z filcem zapobiegającymi rysowaniu podłoża.

Kolorystyka:

- blat: min. 2 kolorów do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta.

- podstawa: min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta.

Stolik musi posiadać następujące atesty/certyfikaty:

- Świadectwo z badań zgodności z normami: PN-EN 1730-2013_04, Meble -- Stoły -- Metody badania stateczności, wytrzymałości i trwałość, PN-EN 12521:2016_02 Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla stołów mieszkaniowych

- Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą 
ISO 9001:2015 w zakresie stosowania: produkcja i  sprzedaż krzeseł foteli i systemów: biurowych, konferencyjnych, seminaryjnych i recepcyjnych oraz systemów akustyki pasywnej w przestrzeni biurowej – ekrany izolujące i absorbujące hałas.

- Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 w zakresie stosowania: produkcja i  sprzedaż krzeseł foteli i systemów: biurowych, konferencyjnych, seminaryjnych i recepcyjnych oraz systemów akustyki pasywnej w przestrzeni biurowej – ekrany izolujące i absorbujące hałas.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wygląd jak na rysunku:

- Sofa 2 - osobowa

o wymiarach:

- szerokość 128 cm

- głębokość 72 cm

- wysokość 72 cm

- głębokość siedziska 48 cm

- wysokość siedziska 42 cm.

Elementy konstrukcyjne korpusu sofy wykonane z płyty wiórowej oraz płyty MDF o grubości 18mm. Siedzisko wykonane z pianki poliuretanowej mocowanej do konstrukcji stalowo-drewnianej. Oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o łukowym kształcie obejmującym siedzisko, wykonane na konstrukcji stalowej z zatopione w odlewanej piance poliuretanowej.

Pianka wprowadzona do formy metodą wtryskową.  Warstwę wyściełającą oparcia i siedziska stanowi włóknina tapicerska o gramaturze 100 g/m2 pozwalająca na gładkie ułożenie tapicerki.

Podstawa sofy metalowa zakończona płozami wykonanymi z giętego pręta o średnicy 12 mm. Wygląd płozy jak na rysunku nr 1.

rys. 1 - płoza

Sofa tapicerowany tkaniną do obiektów użyteczności publicznej o parametrach:

- Skład: 70% wełna, 20% poliester, 5% poliamid, 5 % inne włókna

- Gramatura: 327 g/m2

- Odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale'a

- Trudnozapalność

- Odporność na piling: 5

- Odporność światło: 4-5

- Odporność na tarcie: na mokro: 4-5, na sucho 5

Kolorystyka:

- tapicerka: min. 20 kolorów do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta.

- podstawa: min. 5 kolorów do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta.

Fotel musi posiadać następujące atesty / certyfikaty:

- Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą 
ISO 9001:2015 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja i sprzedaż  mebli tapicerowanych.

- Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja i sprzedaż  mebli tapicerowanych.

- Tapicerka: Trudnozapalność: wg norm BS 5852, EN 1021-1/2

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wygląd jak na rysunku

- Sofa 2-osobowa z funkcją spania

o wymiarach

- wysokość mebla 880 mm

- wysokość siedziska 425 mm

- wysokość podłokietnika 630 mm

- głębokość mebla 895 mm

- głębokość mebla po rozłożeniu 2225 mm

- głębokość siedziska 620 mm

- głębokość powierzchni spania 2170 mm

- szerokość mebla 1590 mm

- szerokość siedziska 1350 mm

- szerokość powierzchni spania 1200 mm

Sofa złożona z korpusu siedziska, oparcia oraz dwóch boków (podłokietników) wspartych na nogach metalowych. Poduszka oparcia nie połączona trwale z korpusem mebla.

Konstrukcja sofy oparta na stelażu wykonanym z litego drewna iglastego oraz materiałów drewnopochodnych.

Z litego drewna wykonane elementy:

- listwy wzmacniające konstrukcji oparcia,

- listwy poziome siedziska,

- listwy konstrukcyjne i wzmocnienia podłokietników

- wzmocnienie płyty czołowej mechanizmu rozkładania.

Z materiałów drewnopochodnych wykonane elementy:

- sklejka liściasta - płyty i listwy siedziska, płyty wewnętrzne podłokietników, płyty montażowe oparcia,

- płyta wiórowa - płyta oparcia, płyta czołowa mechanizmu, płyta zewnętrzna podłokietników,

- płyta pilśniowa - poszycie siedziska, poszycie wewnętrzne oparcia, wypełnienia boczne podłokietników,

- tektura techniczna górna i dolna część oparcia oraz podłokietników.

Wszystkie elementy konstrukcji klejone oraz wzmocnione łącznikami stolarskimi.

Warstwa nośna tapicerki siedziska wykonana z klejonej formatki zawierającej piankę poliuretanową wysoko elastyczną i tapicerską o zróżnicowanej grubości i odbojności, pozwalającymi na uzyskanie odpowiedniej twardości i komfortu użytkowania dla poszczególnych stref zgniatania tapicerki. Poduszka wykonana z pianek poliuretanowych: wysoko elastycznej i tapicerskiej o zróżnicowanej grubości i odbojności. Materac wykonany  z pianki poliuretanowej tapicerskiej o gęstości 30 kg/m3. Warstwę wyściełającą całego mebla stanowi owata tapicerska 200 g/m2, pozwalająca na gładkie ułożenie tapicerki.  Spód sofy zabezpieczony czarnym wigofilem o gramaturze 70 g/m2.

Sofa tapicerowany tkaniną do obiektów użyteczności publicznej o parametrach:

- Skład: 100 % poliester

- Odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale'a

- Trudnozapalność

- Odporność na piling: 4-5

- Odporność światło: 3-4

- Odporność na tarcie: na mokro: 4-5, na sucho 5

Kolorystyka:

- tapicerka: min. 15 kolorów do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta

- podstawa: min. 3 kolorów do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta.

Sofa musi posiadać następujące atesty / certyfikaty:

- Sprawozdanie z badań w zakresie wymagań wytrzymałościowych, trwałości,  bezpieczeństwa stateczności wg norm PN – EN 1725:2001, PN- EN 16139:2013_07E.

- Tapicerka: Odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale’a

- Tapicerka: Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1

- Tapicerka: Odporność na piling: 4-5 wg normy ISO 12945-2

- Tapicerka: Odporność światło: 3-4 wg normy ISO 105-B02

- Tapicerka: Odporność na tarcie: na mokro: 4-5, na sucho 5  wg normy ISO 105-X12

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wygląd jak na rysunku:

- Fotel 1 - osobowy

o wymiarach

- wysokość mebla 860 mm

- wysokość siedziska 425 mm

- wysokość podłokietnika 615 mm

- głębokość mebla 865 mm

- głębokość siedziska 570 mm

- szerokość mebla 845 mm

- szerokość oparcia 600 mm

Fotel złożony z korpusu siedziska, oparcia oraz dwóch boków (podłokietników) wspartych na nogach metalowych. Poduszka oparcia nie połączona trwale z korpusem mebla.

Konstrukcja fotela oparta na stelażu wykonanym z litego drewna iglastego oraz materiałów drewnopochodnych.

Z litego drewna wykonane elementy:

- listwy wzmacniające konstrukcji oparcia,

- listwy poziome siedziska,

- listwy konstrukcyjne i wzmocnienia podłokietników.

Z materiałów drewnopochodnych wykonane elementy:

- sklejka liściasta - płyty i listwy siedziska, płyty wewnętrzne podłokietników, płyty montażowe oparcia,

- płyta wiórowa - płyta oparcia, płyta zewnętrzna podłokietników,

- płyta pilśniowa - poszycie siedziska, poszycie wewnętrzne oparcia, wypełnienia boczne podłokietników,

- tektura techniczna górna i dolna część oparcia oraz podłokietników.

Wszystkie elementy konstrukcji klejone oraz wzmocnione łącznikami stolarskimi.

Warstwa nośna tapicerki siedziska wykonana z klejonej formatki zawierającej piankę poliuretanową wysoko elastyczną i tapicerską o zróżnicowanej grubości i odbojności, pozwalającymi na uzyskanie odpowiedniej twardości i komfortu użytkowania dla poszczególnych stref zgniatania tapicerki. Poduszka wykonana z pianek poliuretanowych: wysoko elastycznej i tapicerskiej o zróżnicowanej grubości i odbojności. Warstwę wyściełającą całego mebla stanowi owata tapicerska 200 g/m2, pozwalająca na gładkie ułożenie tapicerki.  Spód fotela zabezpieczony czarnym wigofilem o gramaturze 70 g/m2.

Fotel tapicerowany tkaniną do obiektów użyteczności publicznej o parametrach:

- Skład: 100 % poliester

- Odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale'a

- Trudnozapalność

- Odporność na piling: 4-5

- Odporność światło: 3-4

- Odporność na tarcie: na mokro: 4-5, na sucho 5

Kolorystyka:

- tapicerka: min. 15 kolorów do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta

- podstawa: min. 3 kolorów do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta.

Fotel musi posiadać następujące atesty/certyfikaty:

- Świadectwo z badań w zakresie wymagań wytrzymałościowych, trwałości,  bezpieczeństwa stateczności wg norm PN – EN 1022:2007

- Tapicerka: Odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale’a

- Tapicerka: Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1

- Tapicerka: Odporność na piling: 4-5 wg normy ISO 12945-2

- Tapicerka: Odporność światło: 3-4 wg normy ISO 105-B02

- Tapicerka: Odporność na tarcie: na mokro: 4-5, na sucho 5  wg normy ISO 105-X12.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wygląd jak na rysunku

- Sofa 2 - osobowa

o wymiarach:

- wysokość mebla 860 mm

- wysokość siedziska 420 mm

- wysokość podłokietnika 615 mm

- głębokość mebla 865 mm

- głębokość siedziska 570 mm

- szerokość mebla 1600 mm

- szerokość oparcia 1340 mm

Soa złożony z korpusu siedziska, oparcia oraz dwóch boków (podłokietników) wspartych na nogach metalowych. Poduszka oparcia nie połączona trwale z korpusem mebla.

Konstrukcja fotela oparta na stelażu wykonanym z litego drewna iglastego oraz materiałów drewnopochodnych.

Z litego drewna wykonane elementy:

- listwy wzmacniające konstrukcji oparcia,

- listwy poziome siedziska,

- listwy konstrukcyjne i wzmocnienia podłokietników.

Z materiałów drewnopochodnych wykonane elementy:

- sklejka liściasta - płyty i listwy siedziska, płyty wewnętrzne podłokietników, płyty montażowe oparcia,

- płyta wiórowa - płyta oparcia, płyta zewnętrzna podłokietników,

- płyta pilśniowa - poszycie siedziska, poszycie wewnętrzne oparcia, wypełnienia boczne podłokietników,

- tektura techniczna górna i dolna część oparcia oraz podłokietników.

Wszystkie elementy konstrukcji klejone oraz wzmocnione łącznikami stolarskimi.

Warstwa nośna tapicerki siedziska wykonana z klejonej formatki zawierającej piankę poliuretanową wysoko elastyczną i tapicerską o zróżnicowanej grubości i odbojności, pozwalającymi na uzyskanie odpowiedniej twardości i komfortu użytkowania dla poszczególnych stref zgniatania tapicerki. Poduszka wykonana z pianek poliuretanowych: wysoko elastycznej i tapicerskiej o zróżnicowanej grubości i odbojności. Warstwę wyściełającą całego mebla stanowi owata tapicerska 200 g/m2, pozwalająca na gładkie ułożenie tapicerki.  Spód fotela zabezpieczony czarnym wigofilem o gramaturze 70 g/m2.

Sofa tapicerowany tkaniną do obiektów użyteczności publicznej o parametrach:

- Skład: 100 % poliester

- Odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale'a

- Trudnozapalność

- Odporność na piling: 4-5

- Odporność światło: 3-4

- Odporność na tarcie: na mokro: 4-5, na sucho 5

Kolorystyka:

- tapicerka: min. 15 kolorów do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta

- podstawa: min. 3 kolorów do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta.

Sofa musi posiadać następujące atesty/certyfikaty:

- Świadectwo z badań w zakresie wymagań wytrzymałościowych, trwałości,  bezpieczeństwa stateczności wg norm PN – EN 1022:2007

- Tapicerka: Odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale’a

- Tapicerka: Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1

- Tapicerka: Odporność na piling: 4-5 wg normy ISO 12945-2

- Tapicerka: Odporność światło: 3-4 wg normy ISO 105-B02

- Tapicerka: Odporność na tarcie: na mokro: 4-5, na sucho 5  wg normy ISO 105-X12.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wygląd jak na rysunku: